[image: image1.jpg]X
AVv‘v bt 4"4.,.'
O

~— <A/ NN C/N
IS,
s

AN )
N




[image: image2.jpg]MagieNets Sp. 2 0.0
W organinacil

Ul Crechowicks A
52.016 Wrochw
Regon: 020855476
NIP: 8992655629
email biuro@magicnets i

Kapleal Zakadowy: 50.000 11, S4d Rejomowy dla Wractawia-Fabeycunel, Wydlal VI Gospodarezy KRS, ul. Poznaiisha 16 53-630 Wroilaw





Karta produktu 
DIONE nr kat.: 215
[image: image3.jpg]magicnets
MagicNits Sp. 2 0.0

ul Caechowicia 9A
52.016 Wroctaw

Regon: 020655476

NiP: 899265362

email: biuro@magicnets.pl

Kapieal Zakiadowy: 50.000 21, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wrockwia-Fabryczne),
Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznahska 16 53.630 Wraclaw




Wymiary :

Długość: 3,12 m
Szerokość: 3,12 m

Wysokość: 3,05 m

Przestrzeń minimalna: 6,12 x 6,12 m (37,3 m2)
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 0,80 m
Długość użytej liny: 90 m
Opis urządzenia

Piramida DIONE to urządzenie w kształcie ostrosłupa służące do wspinania się. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpięte są cztery ściany linowe. Dodatkową atrakcją jest kratownica linowa zamontowana na wysokości 0,8 m. 
Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy o średnicy 114,3 mm, który jest zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzą cztery liny główne, połączone z gruntem za pomocą śrub rzymskich ocynkowanych ogniowo, umożliwiających korekcję naciągu. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej - PP split film, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Zakotwienie odciągów wykonane jako stopy żelbetowe. 
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176-1. 
