[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]magicnets

MagicNets Sp. z 0.0.

w organizacji

ul. Czechowicka 9A
52-016 Wroctaw

Regon: 020855476

NIP: 8992655629

email: biuro@ magicnets.pl

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw





DODATEK DO PROJEKTU 

INDYWIDUALNEGO HOUSE OF CARDS: 

SKYTOWER nr kat.: 1219 s
[image: image3.jpg]magicnets

MagicNets Sp. z o.0.

ul. Czechowicka 9A
52-016 Wroctaw

Regon: 020855476

NIP: 8992655629

email: biuro@magicnets.pl

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw




Wymiary urządzenia:

Długość: 17,7 m

Szerokość: 12,6 m 
Wysokość: 9,6 m

Przestrzeń minimalna HOC + 100 m2
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

   Urządzenie o charakterze wieży widokowej. Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo. Wnętrze wieży wykonane w całości z lin zbudowane z 3 poziomych podestów na wysokościach 2,5m, 4,2m, 5,9m oraz pionowego szybu umiejscowionego w centrum urządzenia. Dostęp do wieży umożliwiają: 

- szyb wewnętrzny o średnicy 1,5m 

- przejście zewnętrzne od urządzenia głównego w kształcie poziomej kratownicy

- wejście zewnętrzne  w kształcie wycinka piramidy.

Główną atrakcję wieży stanowią 2 długie ślizgi zjazdowe wykonane z polietylenu:

- ślizg prosty z dostępem z  2 piętra wieży o części startowej na wysokości 4,3m i długości około 11m

- ślizg kręcony z dostępem z 3 piętra wieży o części startowej na wysokości 6,0 m i długości około 15m 

W miejscach startowych ślizgów podest linowy został celowo mocno zagęszczony, aby ułatwić dostęp użytkownikom.

Elementy zabawowe linowe  wykonane są z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ  o średnicy 18mm. Liny wykonane są ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych w sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego  włóknem poliamidowym. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. 

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.
