KARTA PRODUKTU

ARCHER nr kat. 420

Wymiary urządzenia:

Długość: 6,2 m

Szerokość: 4,3  m

Wysokość: 2,5 m

Przestrzeń minimalna: 9,5 x 7,8 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,8m

Wysokość swobodnego upadku: 2,5 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Urządzenie składa się z dwóch łuków stalowych o średnicy 139,7 mm zakotwionych w gruncie za pomocą stóp żelbetowych, na których napięta jest konstrukcja linowa w kształcie zbliżonym do klepsydry. Elementy stalowe są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Trzy liny skrajne (patrząc od dołu konstrukcji) są połączone z konstrukcja za pomocą obejmy wykonanej ze staliwa (ilość obejm 12 szt.). Takie rozwiązanie ma na celu wprowadzenie przegubów w miejscach , gdzie siły działają w wielu kierunkach. Obejma będzie zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi. Śruby rzymskie umożliwiające korekcję naciągu są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowana do produkcji lina ma średnicę 18 mm i jest pleciona, klejona, zbrojona stalą oraz wykonana z poliamidu. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z poliamidu, aluminium lub stali nierdzewnej. Dodatkową atrakcją jest pięć linek wspinaczkowych. Każda lina jest wyposażona w trzy talerzyki.

Opcjonalne malowanie.

Konstrukcja urządzenia na życzenie klienta może zostać pomalowana metodą proszkową lub natryskową „na mokro” wg palety RAL.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”