Karta produktu SECHURA nr kat.: 1370

Wymiary zestawu:

Długość: 8,8 m

Szerokość: 8,4  m

Wysokość: 4,9 m

Przestrzeń minimalna: 12,0 x 11,6 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,7 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,9 m

Opis urządzenia.

Zestaw składa się z następujących podzespołów:

- Urządzenie OAZA nr kat. 1362.

- Zestaw DIAMENTOWA KOLEKCJA LINIA PUSTYNIA złożony z modułów: 2 wieże W3D-1000 LP z dachami SOWA, mostek MS-2500 LP, mostek MTO-2000 LP, wejście WX-1000 LP, zjeżdżalnia prosta z polietylenu SPR-1000 LP, rurka strażacka RS-1000 LP.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-3:2017, PN EN 1176-11:2014-11,  wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.

- Urządzenie OAZA nr kat. 1362.

Opis urządzenia:

Urządzenie nawiązujące wyglądem do pustynnej oazy. Cała zabawka utrzymana w kolorystyce zgodnej z wizualizacją.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia

Główny element konstrukcyjny to cztery stalowe słupy o średnicy 88,9mm oraz wypełnienia z mniejszych rur kwadratowych i okrągłych. Na szczycie urządzenia zainstalowane są elementy dekoracyjne z płyt HPL imitujące cztery palmy z kokosami oraz krajobraz pustynnej oazy. Na wysokości 2,0m zaprojektowany jest podest obłożony płytami HPL. Na podest prowadzą dwie ścieżki:

- rozciągająca się od dołu konstrukcji do podestu siatka linowa składająca się z dwóch poziomych oraz dwóch pionowych kratownic linowych

- zewnętrzna, dwustronna ścianka wspinaczkowa ozdobiona grafiką z płyt HPL, imitująca wielbłąda.

Podstawowy element zabawowy zabawki stanową: ślizg oraz rurka strażacka, z częścią startową na podeście. Element zjazdowe wykonane ze stali.

Wszystkie elementy stalowe oraz zjazdowe wykonane są ze stali kwasoodpornej, zwanej potocznie nierdzewną. Podesty oraz elementy dekoracyjne  wykonane są z płyty HPL o grubości 10mm, o zastosowaniu zewnętrznym. Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych.

- Zestaw DIAMENTOWA KOLEKCJA LINIA PUSTYNIA złożony z modułów: 2 wieże W3D-1000 LP z dachami SOWA, mostek MS-2500 LP, mostek MTO-2000 LP, wejście WX-1000 LP, zjeżdżalnia prosta z polietylenu SPR-1000 LP, rurka strażacka RS-1000 LP.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

KONSTRUKCJA, ŚLIZGI ZE STALI, RURKA STRAŻACKA, AŻUROWE WYPEŁNIENIA TUNELI- wszystkie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi sam materiał. Wykończenie powierzchni- szlif.

DASZKI, BARIERY, ZABUDOWY- wykonane z wysokociśnieniowych, warstwowych, termoutwardzalnych laminatów HPL. Użyte płyty o zastosowaniu zewnętrznym, grubości 10mm, z podwójnym filtrem UV. Grafiki wykonane metodą frezowania.

ŚLIZGI POLIETYLENOWE, TUNELE- wykonane z polietylenu zapewniają bardzo dobre właściwości ślizgowe, niską ścieralność i trwałość koloru.

SIATKI LINOWE- wykonane ze zbrojonej liny poliamidowej, plecionej, klejonej, o średnicy 18mm. Elementy złączne wykonane z aluminium i tworzyw sztucznych.

MOSTKI GUMOWE- wykonane z membran gumowy o grubości 10mm, zbrojonych 4 warstwami siatki z tworzywa sztucznego. Maty odporne na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV. Pozbawione zabronionych do użytku w placach zabaw związków PAH.

FUNDAMENTY- stopy betonowe w klasie C25/30.

Opis modułów wchodzących w skład zestawu:

W3D-1000 LP.

Wieża trójkątna o boku 1,0m z dachem w kształcie wybranego zwierzęcia (SOWA, SKORPION, SĘP). Konstrukcja stalowa, dach i podest z płyty HPL.

Wysokość podestu 1,0m.

Całkowita wysokość wieży 3,9m.

MS-2500 LP.

Mostek skrzydła. Rozpórki stanowiące łukową drabinkę poziomą wykonane ze stali. Siatka, wykonana z lin, rozciągnięta między wieżami i odciągami na poziomie 0 tworzy przejście oraz wejście w kształcie poziomej kratownicy. Dodatkową atrakcją są 4 pionowe siatki zamocowane pomiędzy siatką linową i drabinką.

MTO-2000 LP.

Mostek tunel łączący OAZĘ z ZESTAWEM. Mostek linowy w kształcie owalnego tunelu z gęstą podłogą o oczkach nie większych niż 120 x 120mm.

WX-1000 LP.

Konstrukcję stanowią dwa skrzyżowane, stalowe łuki. Wypełnienie z siatek linowych.

SPR-1000 LP.

Zjeżdżalnia rurowa z polietylenu o wysokości części startowej 1,0m. Zabudowa ślizgu imitująca fenka z płyty HPL.

RS-1000 LP.

Rurka strażacka. Część zjazdowa składa się z dwóch stalowych łuków. Podest startowy na wysokości 1,0m.