Karta produktu TANAMI nr kat.: 1371

Wymiary zestawu:

Długość: 11,2 m

Szerokość: 5,3  m

Wysokość: 4,3 m

Przestrzeń minimalna: 13,4 x 8,7 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,6 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,9 m

Opis urządzenia.

Zestaw składa się z następujących podzespołów: 4 wieże W3D-1000 LP z dachami 2x SOWA, 2x SĘP, mostek MVG-2500 LP, mostek MGŁ-2500 LP, mostek MB-2500 LP, wejście SŁ-1600 LP, wejście WX-1000 LP, zjeżdżalnia prosta z polietylenu SPR-1000 LP, rurka strażacka RS-1000 LP, 2x bariera B LP.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

KONSTRUKCJA, ŚLIZGI ZE STALI, RURKA STRAŻACKA, AŻUROWE WYPEŁNIENIA TUNELI- wszystkie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi sam materiał. Wykończenie powierzchni- szlif.

DASZKI, BARIERY, ZABUDOWY- wykonane z wysokociśnieniowych, warstwowych, termoutwardzalnych laminatów HPL. Użyte płyty o zastosowaniu zewnętrznym, grubości 10mm, z podwójnym filtrem UV. Grafiki wykonane metodą frezowania.

ŚLIZGI POLIETYLENOWE, TUNELE- wykonane z polietylenu zapewniają bardzo dobre właściwości ślizgowe, niską ścieralność i trwałość koloru.

SIATKI LINOWE- wykonane ze zbrojonej liny poliamidowej, plecionej, klejonej, o średnicy 18mm. Elementy złączne wykonane z aluminium i tworzyw sztucznych.

MOSTKI GUMOWE- wykonane z membran gumowy o grubości 10mm, zbrojonych 4 warstwami siatki z tworzywa sztucznego. Maty odporne na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV. Pozbawione zabronionych do użytku w placach zabaw związków PAH.

FUNDAMENTY- stopy betonowe w klasie C25/30.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-3:2017, PN EN 1176-11:2014-11,  wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.

Opis modułów wchodzących w skład zestawu:

W3D-1000 LP.

Wieża trójkątna o boku 1,0m z dachem w kształcie wybranego zwierzęcia (SOWA, SKORPION, SĘP). Konstrukcja stalowa, dach i podest z płyty HPL.

Wysokość podestu 1,0m.

Całkowita wysokość wieży 3,9m.

MVG-2500 LP.

Mostek w kształcie litery V. Poręcze wykonane ze stali. Mostek linowy z gęstą podłogą, o oczkach nie większych niż 120 x 120mm, i osłonami bocznymi zabezpieczającymi przed wypadnięciem użytkowników. Poręcze udekorowane płytą HPL imitującą krajobraz pustyni.

MGŁ-2500 LP.

Mostek gumowy łukowy. Poręcze wykonane ze stali. Główne przejście stanowi podwieszona mata gumowa, zamocowana po łuku. Po bokach mostku zainstalowane są dwie ścianki linowe umożliwiające przejście między wieżami oraz wejście na zabawkę. Poręcze udekorowane płytą HPL imitującą krajobraz pustyni.

MB-2500 LP.

Mostek z bulajami. Konstrukcja stalowa obłożona płytami HPL z grafiką imitującą bajkową postać na safari. Mostek wyposażony w cztery bulaje.

SŁ-1600 LP.

Ścianka linowa zawieszona pomiędzy wieżą a stalowym łukiem z barierą zabezpieczającą. Łuk i bariera ozdobione grafiką z płyty HPL, imitującej odpowiednio promienie słoneczne i wiszącego pająka.

WX-1000 LP.

Konstrukcję stanowią dwa skrzyżowane, stalowe łuki. Wypełnienie z siatek linowych.

SPR-1000 LP.

Zjeżdżalnia rurowa z polietylenu o wysokości części startowej 1,0m. Zabudowa ślizgu imitująca fenka z płyty HPL.

RS-1000 LP.

Rurka strażacka. Część zjazdowa składa się z dwóch stalowych łuków. Podest startowy na wysokości 1,0m.

B LP.

Bariera zabezpieczająca z grafiką wykonana z płyty HPL.