PROJEKT INDYWIDUALNY:

PTERODAKTYL nr kat.: 1238

Wymiary urządzenia:

Długość: 5,7 m,

Szerokość: 5,3 m,

Wysokość: 3,0 m,

Przestrzeń minimalna: 9,7 x 8,3 m.

Wysokość swobodnego upadku: max. 3,0 m.

Głębokość posadowienia: 1,0 m.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Głównym elementem konstrukcyjnym są rury stalowe o średnicy 88,9 mm, zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Urządzenie zakotwione jest w gruncie poprzez stopy fundamentowe, które posadowione są na głębokości 1,0 m. Stopy fundamentowe wykonane są z betonu C25/30. Głowa dinozaura wykonana jest z płyty HPL o zastosowaniu zewnętrznym i grubości 10 mm.  Siatki linowe wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.