KARTA PRODUKTU

ALUDRA nr kat. 1414

Wymiary urządzenia: Długość: 10,3m Szerokość: 5,1m Wysokość: 2,6m Przestrzeń minimalna: 15,1 x 9,2m Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat Głębokość posadowienia: 1,1m Wysokość swobodnego upadku: 2,6m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Urządzenie składa się ze stalowej ramy wygiętej z rur średnicy minimum 200mm oraz sieci linowych rozwieszonych wewnątrz ramy. Sieć podzielona jest na dwie części – część niższą, częściowo dogęszczoną w jej środku (oko gęstej sieci ok. 130x130mm) oraz wyższą, do której zamocowany jest komin linowy.  Do wyższej sieci zamontowanych jest dodatkowo minimum 18 linek wspinaczkowych.

Sieci linowe wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o średnicy minimum 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Połączenie sieci linowej z konstrukcją stalową zapewnione jest za pomocą elementów wykonanych ze stali kwasoodpornej oraz stali cynkowanej ogniowo. Komin linowy, linki wspinaczkowe oraz pozostałe liny przechodzące przez nawierzchnię kotwione w gruncie za pomocą prefabrykowanych bloczków betonowych.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Połączenia elementów konstrukcji stalowej wykonane w sposób zapewniający ciągłość powierzchni zewnętrznej łuków rurowych, niedopuszczalne są połączenia doczołowe z usytuowaniem łączników poza obrysem średnicy zewnętrznej przekroju łuku rurowego oraz inne zmieniające przekrój konstrukcji stalowej w sposób skokowy wzdłuż jej długości. Wymaganie to ma na celu uniknięcia zagrożenia dla użytkowników stwarzanego przez odstające twarde elementy oraz zachowanie zadowalającego efektu wizualnego urządzenia. Konstrukcja stalowa posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176-1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”