[image: image1.png]1






KARTA PRODUKTU
PODWÓJNA ÓSEMKA nr kat. 1413
[image: image2.png]



	[image: image4.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293





	[image: image3.jpg]7,5m

4.4m

14,9m

11,3m







Wymiary urządzenia:

Długość: 11,3m,

Szerokość: 4,4m,

Wysokość: 3,0m,

Przestrzeń minimalna: 14,9 x 7,5m. 
Wysokość swobodnego upadku: max. 3,0 m.

Głębokość posadowienia: 1,0m.
Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.
Głównymi elementami konstrukcyjnymi są dwie stalowe pętle wykonane z wygiętych rur średnicy 139.7mm, zamocowanych na słupach stalowych z rur średnicy 114.3mm. Konstrukcja jest zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Urządzenie zakotwione jest w gruncie poprzez stopy fundamentowe, które posadowione są na głębokości 1,0m. Stopy fundamentowe wykonane są z betonu C20/25. Do konstrukcji zawieszone są dwa tunele linowe. Jeden z tuneli zwieszony jest pomiędzy dwiema pętlami oraz dodatkowo wyposażony w maty gumowe ułatwiające poruszanie się wewnątrz, drugi zawieszony jest do konstrukcji i zakotwiony w gruncie. Siatki linowe wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w dwa siedziska na konstrukcji z okręgów stalowych, 4 drabinki zamocowane na słupach stalowych, głuchy telefon oraz trzy panele sensoryczne.
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.
