[image: image1.jpg]L,.Wuwv...»ﬂ..ﬂ\
lhi.' .tu\\
.l..Am..ws

V‘.n.\ M..‘
iz 1)

.‘\\r.w.l
\»»G\\

9
0. v





[image: image2.jpg]


KARTA PRODUKTU

SHAULA nr kat.: 1416
[image: image3.png]O DDQ
s s %\DJ%%%%Q b
8 M| \UDDUOOQQ

AR O)‘ :
IL!L!LIL!L““ ?

1
1 3 'Y

)

18.,5m

21.2m





[image: image4.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293




Wymiary urządzenia: 
Długość: 21,4 m

Szerokość: 18,5 m

Wysokość: 3,0 m

Przestrzeń minimalna: 26,9 x 21,2 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

Głównym elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa wykonana z rury o średnicy minimum 168,3 mm. Ramę tworzą połączone ze sobą rury proste lub wygięte pod różnymi kontami. Na tak powstałej konstrukcji wsporczej rozpięta jest konstrukcja linowa. Dodatkową atrakcją są: lej linowy, linki wspinaczkowe – 8szt., maty gumowe- 8szt, linowy tor przeszkód złożony z 7 linek z talerzykami, zainstalowanych pod kątem oraz huśtawka bocianie gniazdo usytuowana na końcu urządzenia. W miejscach wskazanych na wizualizacjach sieć została celowo zagęszczona w celu odpowiednio: swobodnego przejścia górą lub wygodnego leżenia na hamaku linowym.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Połączenia elementów konstrukcji stalowej wykonane w sposób zapewniający ciągłość powierzchni zewnętrznej łuków rurowych, niedopuszczalne są połączenia doczołowe z usytuowaniem łączników poza obrysem średnicy zewnętrznej przekroju łuku rurowego oraz inne zmieniające przekrój konstrukcji stalowej w sposób skokowy wzdłuż jej długości. Wymaganie to ma na celu uniknięcia zagrożenia dla użytkowników stwarzanego przez odstające twarde elementy oraz zachowanie zadowalającego efektu wizualnego urządzenia.
Konstrukcja linowa wykonana jest z liny poliamidowej w kolorze oliwkowym, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym i aluminium. Połączenie sieci linowej z konstrukcją stalową zapewnione jest za pomocą elementów wykonanych ze stali kwasoodpornej oraz stali cynkowanej ogniowo. Konstrukcja stalowa posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych.
Opcjonalne malowanie.

Konstrukcja urządzenia na życzenie klienta może zostać pomalowana metodą proszkową lub natryskową „na mokro” wg palety RAL.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”

