[image: image1.jpg]




KARTA PRODUKTU

[image: image2.jpg][
-
—
—
| .
]
=

fo—=)f AR -




CUBES4 CITY nr kat.: 1606
[image: image3.jpg]8,5m

11,2m





[image: image4.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293




Wymiary urządzenia: 
Długość: 8,5 m

Szerokość: 7,8 m

Wysokość: 8,5 m

Przestrzeń minimalna: 12,2 x 11,2 m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 2,6 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

CUBES4 CITY to urządzenie składające się z czterech sześcianów wykonanych ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, ułożonych jeden na drugim, przy czym każdy jest obrócony względem niższego o kąt 45 stopni. Ściany w trzech górnych sześcianach zostały podzielone na prostokąty i zamiennie wypełnione: płytą HPL, poliwęglanem lub lustrzanym dibondem. Najniższy sześcian wyposażony jest w dwie ściany zabudowane płytą HPL oraz dwie ściany bez zabudowy, ze względu na komunikację. 

Sześcian najniższy wyposażony jest w gry edukacyjne na zewnętrznych ścianach, obudowanych płytami HPL – po jednej grze na każdej obudowanej ścianie oraz przestrzenną sieć linową stanowiącą wejście. Na górze sieci zamontowana jest mata gumowa ułatwiająca wejście na poziom wyżej.

Pomiędzy sześcianami, w płaszczyźnie podłogi górnego sześcianu zamontowana jest pajęczyna linowa. Wewnątrz drugiego sześcianu zamontowana jest przestrzenna sieć linowa w postaci sąsiadujących podestów linowych podwieszonych na różnych wysokościach. W jednej ze ścian znajduje się wlot zjeżdżalni rurowej, wykonanej ze stali nierdzewnej, której część startowa położona jest na wysokości 2,7m powyżej poziomu terenu 
Wewnątrz trzeciego sześcianu zamontowana jest przestrzenna sieć linowa. W jednej ze ścian znajduje się wlot zjeżdżalni rurowej, wykonanej ze stali nierdzewnej, której część startowa położona jest na wysokości 4,6m powyżej poziomu terenu. W drugiej ścianie znajduje się wejście do ażurowego tunelu wykonanego ze stali nierdzewnej, prowadzącego do sześcianu najwyższego. Pomiędzy sześcianami, w płaszczyźnie podłogi wyższego sześcianu zamontowana jest pajęczyna linowa
W sześcianie najwyższym zamontowana jest płaska sieć linowa, podzielona na dziewięć kwadratowych sektorów: dwa puste przeznaczone do komunikacji oraz siedem w postaci wyprofilowanych siedzisk linowych. Pomiędzy sześcianami, w płaszczyźnie podłogi najwyższego sześcianu zamontowana jest pajęczyna linowa. W jednej ze ścian znajduje się wyjście z tunelu ażurowego. 
Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Połączenia sieci linowej z konstrukcją stalową zapewnione jest za pomocą elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.

Opcjonalne malowanie.

Konstrukcja urządzenia na życzenie klienta może zostać pomalowana metodą proszkową lub natryskową „na mokro” wg palety RAL.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”

