[image: image1.jpg]




KARTA PRODUKTU

STICKER nr kat.: 1632
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]13m

10,1m





[image: image4.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293




Wymiary urządzenia: 
Długość: 12,5 m

Szerokość: 10,1 m

Wysokość: 9,0 m

Przestrzeń minimalna: 16,0 x 13,0 m 
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

STICKER to urządzenie o charakterze wieży widokowej, wyglądem nawiązujące do bocianiego gniazda na statkach żaglowych. Urządzenie tworzy centralnie posadowiony słup o średnicy 219,1mm. Na wysokości 3m posadowiony jest podest z barierkami, o konstrukcji stalowej i średnicy 1,9 m. Podest oraz zabudowa barierek wykonane z płyty HPL. Na podeście znajduje się cześć startowa prostej zjeżdżalni rurowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Wokół słupa centralnego posadowione są 4 słupy stalowe. Pomiędzy słupami a podestem rozciąga się trójramienna siatka linowa. Dołem do siatki zamocowane dwa hamaki wykonane z lin.   
Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Połączenia sieci linowej z konstrukcją stalową zapewnione jest za pomocą elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”

