[image: image1.png]|l||"[ .‘

“ ':,ﬂll III

r !"'
W mm'" """

IP'






[image: image2.png]i ‘l“—“ 9

o




KARTA PRODUKTU

GACRUX nr kat.: 1250
[image: image3.jpg]NS=XN

Z\)

16,4m

18,6m

w/'zl

we'y|




[image: image4.png]



Wymiary urządzenia: 
Długość: 16,4 m

Szerokość: 12,7 m

Wysokość: 4,9 m

Przestrzeń minimalna: 18,6 x 14,3 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: max. 2,3 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

[image: image5.png]T Y

KT L



Głównym elementem konstrukcyjnym jest szesnaście rozmieszczonych po okręgu łuków, wykonanych ze stalowej rury o średnicy 168,3 mm. Są one zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Wewnątrz konstrukcji rozpięte są różne dodatki:
- 3 zjeżdżalnie rurowe, wykonane ze stali nierdzewnej,  o części startowej na wysokościach: 2,4m, 3,15m oraz 3,65m. Zjeżdżalnie mają różną charakterystykę oraz kąt nachylenia,
[image: image6.png]



- 5 ażurowych tuneli o średnicy 780mm, wykonanych ze stali nierdzewnej. Tunele stanowią ścieżkę komunikacji do części startowych zjeżdżalni, 

[image: image7.png]


- obustronna ścianka wspinaczkowa z uchwytów wykonanych z płyty HPL Stanowi wejście do tuneli prowadzących do zjeżdżalni oraz umożliwia przemieszczanie się po ściance. Dodatkowo zaprojektowany otwór w ścianie umożliwiający przejście przez ścianę,
[image: image8.jpg]N 2
L & (\ '\.3311\
’NV ) Vo
VNN
Wk Y, .' —
NN ol O





- 2 siedziska, wykonane z gumy o grubości 9mm, zbrojone czterema warstwami siatki poliamidowej, 

[image: image9.png]



- zestaw paneli, składający się z kolorowych, obrotowych rolek wykonanych z poliamidu.

[image: image10.png]



- 2 obrotowe panele wizualne. Jeden panel wykonany z lustrzanego dibondu oraz jeden z poliwęglanu z nadrukiem, zapewniający niesamowite refleksy świetlne dla bawiących się na dole dzieci,

- ścieżki linowej składającej z:
[image: image11.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293




· trzech linek wspinaczkowy z talerzykami na różnej wysokości,

· skręconej kratownicy linowej,

· czterech połączonych drabinek linowych ze szczebelkami na różnych wysokościach,

· trzynaście sąsiadujących podestów wykonanych ze zbrojonej maty gumowej, na stalowym stelarzu. Podesty umiejscowione na różnych wysokościach umożliwiają komunikację wieloma ścieżkami,

· podwieszone trzy bocianie gniazda z wejściami od dołu siedziska oraz połączone drabinkami linowymi,
· dziewiętnaście linek wspinaczkowych wyposażonych w uchwyty, siedziska w kształcie bicone, zawieszone na różnych wysokościach. 

Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Połączenia sieci linowej z konstrukcją stalową zapewnione jest za pomocą elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”

