[image: image1.png]




KARTA PRODUKTU

[image: image2.png]


KRAINA WIKINGÓW nr kat. 1251
Wymiary urządzenia:

Długość: 28,3 m

Szerokość: 18,0 m

Wysokość: 11,2 m

Przestrzeń minimalna: 28,3 x 20,8 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 2,8 m

[image: image3.png]


Głębokość posadowienia: 1,0 m

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

1) Wieża nr 1,

2) Wieża nr 2,

3) Zjeżdżalnia rurowa kręta,

4) Tunel łączący wieżę nr 1 z wieżą nr 2,

5) Mostki prowadzące do wieży nr 1,

6) Mostek prowadzący do wieży nr 2.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

Elementy nośne wykonane są ze stali konstrukcyjnej, która zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe posadowione na głębokości 1,0 m. Ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej. Elementy siatkowe wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej oraz cynkowanej ogniowo. Zabudowy, kołnierze oraz podesty wykonane są z płyty HPL o grubości 10mm. Płyty ozdobione grawerami. Gumowe maty o grubości 9 mm zbrojone są 4 warstwami siatki poliamidowej.  
Opis składowych poszczególnych głównych elementów:

1) [image: image4.png]


[image: image5.png]


Wieża nr 1 (najwyższa wieża) wykonana jest z 8 słupów o średnicy 168,3 mm. Końcówki słupów wystające ponad ostatni poziom są wygięte. Główne poziome elementy konstrukcyjne wykonane są z rury kwadratowej 100x100 mm. Wieża podzielona jest na 3 segmenty – podział poziomy. Wewnątrz konstrukcji od poziomu +0,7m do poziomu +6,0 m biegną dwie spirale linowe umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy poziomami. Wyjście ze spiral umieszczone na trzecim poziomie zabezpieczone jest poręczami wykonanymi ze stali nierdzewnej.  Poziom 2 i 3 zabudowane są dookoła siatkami. Nad pierwszym poziomem znajduje się kołnierz zabezpieczający przed wspinaniem się po zewnętrznej stronie urządzenia. Pierwszy najniższy poziom ma wysokość około 2,8 m. Drugi poziom jest rozpięty pomiędzy 2,9 m a 5,95 m. Trzeci poziom jest rozpięty pomiędzy 6,1 m a 8,45 m. Całkowita wysokość wieży 11,2 m. Wieża dodatkowo wyposażona jest w dwa siedziska wykonane z lin, zjeżdżalnię oraz dwa wyjścia (pierwsze na poziomie 2, drugie na poziomie 3). 
2) Wieża nr 2 wykonana jest z 6 słupów o średnicy 168,3 mm. Słupy wystają ponad ostatni poziom niesymetrycznie, na jednym z nich zamontowana jest flaga. Flaga wykonana jest z płyty HPL. Główne poziome elementy konstrukcyjne wykonane są z rury kwadratowej 100x50 mm. Wieża podzielona jest na 2 segmenty – podział poziomy. Wewnątrz konstrukcji od poziomu +/- 0,0 do poziomu + 4,0 m występują w kolejności kratownica pionowa, dwie płaszczyzny skośne oraz płaszczyzna pozioma, które umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy poziomami. Poziom 2 zabudowany jest dookoła siatką. Nad pierwszym poziomem znajduje się kołnierz zabezpieczający przed wspinaniem się po zewnętrznej stronie urządzenia. Pierwszy poziom ma wysokość około 2,75 m. Drugi poziom jest rozpięty pomiędzy 2,9 m a 7,0 m. Całkowita wysokość wieży 11,0 m. Wieża dodatkowa wyposażana jest w hamak, siedzisko z grubej plecionej liny oraz wyjście na poziomie 2. Hamak wykonany jest z lin oraz maty gumowej.
[image: image6.jpg]



3) Zjeżdżalnia rurowa kręta wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, grubość blachy 2 mm, szerokość 780 mm, wykończenie powierzchni – szlif, długość 14,24 m. Początek części startowej znajduje się na wysokości 6 m. 
4) [image: image7.png]


Tunel łączący wieżę nr 1 z wieżą nr 2 składa się z trzech przęseł oddalonych od siebie o około 4 m. Długość całkowita tunelu w rzucie na płaszczyznę to 11,7 m. Wysokość w świetle – 1,95 m, szerokość - 0,85 m. Podłoga tunelu zaczyna się na wysokości 4 m a kończy na wysokości 6 m. Słupy wykonane są z rury kwadratowej 160x160 mm. Końce poszczególnych tuneli linowych ozdobione są kołnierzami z płyt HPL. Płyty ozdobione są grawerami. 
[image: image8.png]R LAY





5) [image: image9.png]%

w3l

Wwg'0¢

28,3m

28,3m




Mostek prowadzący do wieży nr 1 składa się z siedmiu przęseł: 4 w kształcie litery U oraz 3 zamkniętych w kształcie litery O. Mostek w kształcie litery U rozgałęzia się. Jeden z końców prowadzi do poziomu 1 a drugi do mostka w kształcie litery O. Mostek w kształcie litery U jest wykonany z lin. Mostek w kształcie litery O prowadzi do poziomu 2. Pierwsze i trzecie przęsło jest wykonane z lin, natomiast kolanko wykonane jest z pręta nierdzewnego. Słupy na łączeniu mostków U i O ozdobione płytami HPL. Długości mostków: U – 14,5 m, O linowy – 4,3 m, O z prętów – 1,2 m. 
6) Mostek prowadzący do wieży nr 2 składa się z dwóch przęseł i ma kształt litery U. Przęsła wykonane są z lin. Słupy wykonane są z rury o średnicy 88,9 mm. Długość całkowita mostka 6,8 m (przęsło pierwsze 3,7 m , przęsło drugie 3,1 m). 

[image: image10.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293




Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.

