[image: image1.jpg]




KARTA PRODUKTU
[image: image2.jpg]10,6m

6,9m

W'y

wg'/



ÓSEMKA nr kat. 1423
Wymiary urządzenia: 
Długość: 6.9m 
Szerokość: 4.6m

Wysokość: 3.1m

Minimalny obszar: 10.6 x 7.5m
Grupa wiekowa: od 5 do14 lat
Wysokość swobodnego upadku: max. 3.0 m

Głębokość fundamentów: 1.0m
[image: image3.jpg]



[image: image4.png]*mogicnel:s 6 +48 71 340 09 19 e +48 71 341 62 63 a biuro@magicnets.pl é www.magicnets.pl o UL. Transportowa 4, 55-020 Zérawina

MagicNets Sp. z 0.0. | NIP: 8992655629 | Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt | Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego | KRS: 0000319293




Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

Głównym elementem konstrukcyjnym jest stalowa pętla wykonana z giętych rur o średnicy 139,7 mm, zainstalowana na stalowych słupach wykonanych z rur o średnicy 114,3 mm. Konstrukcja jest zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Urządzenie jest zakotwione w ziemi za pomocą stóp żelbetowych z betonu C20/25, które posadowione są na głębokości 1,0 m. Tunel linowy jest połączony z konstrukcją, która jest przymocowana do konstrukcji stalowej i zakotwiczona do podłoża. Urządzenie jest również wyposażone w gumową matę o grubości 8 mm. Siatki linowe wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej ocynkowanymi stalowymi strunami. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w: siedzisko na konstrukcji wykonanej ze stalowych kręgów, stalową drabinkę oraz  dwa panele wizualne.
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.
