KARTA PRODUKTU

FABULON, nr kat.: 436

| Ogólne informacje o urządzeniu Długość: 9,20m Szerokość: 7,54m Wysokość: 2,65m Przestrzeń minimalna: 12,44 x 10,67m Głębokość posadowienia: 1,0m Wysokość swobodnego upadku: 1,0m Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat Do przeprowadzenia montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017. |  |
| --- | --- |

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

FABULON to wielofunkcyjna konstrukcja zabawowa w formie kopuły, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu dzieciom szerokiego zakresu aktywności wspinaczkowych i ruchowych. Głównym elementem jest zawieszona platforma wykonana z wzmocnionej maty gumowej, podwieszona wewnątrz przestrzennej konstrukcji utworzonej z czterech giętych łuków stalowych wykonanych z rur o średnicy Ø108 mm ze stali czarnej. Platforma otoczona jest sieciami linowymi z poliamidu, rozciągniętymi poziomo oraz pod kątem pomiędzy łukami, co tworzy środowisko do wspinaczki wielokierunkowej.

Do lin w pobliżu centralnej platformy przymocowane są maty gumowe, które umożliwiają dodatkowe funkcje równoważne i wspinaczkowe. Dzieci mogą poruszać się wewnątrz kopuły, wspinając się po linach, przeplotniach, balansując na rozpiętych linach i matach, odkrywając różnorodne ścieżki przejścia.

W skład zintegrowanych elementów zabawowych wchodzą:

- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej o wysokości startowej 1,0 m, z dostępem poprzez spiralne schody,

- panel wejściowy w kształcie paszczy rekina,

- element równoważny w formie zawieszonej liny o przekroju min. 120x120 mm,

- ścianka wspinaczkowa,

- urządzenie akustyczne (tzw. „głuchy telefon”).

Całość uzupełniają elementy tematyczne i dekoracyjne, takie jak kolorowe panele z grafikami, które nadają konstrukcji unikalny charakter oraz pobudzają dziecięcą wyobraźnię.

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, opcjonalnie malowanie proszkowe. Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.